# INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA

- En aplicación del art.124.1.- “Instrucciones para la elaboración de proyectos” del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, los Proyectos de Obra que se envíen a la Sección de Obras para la tramitación de su contratación han de llegar en las siguientes condiciones:

- Se ha de facilitar el Proyecto completo en formato digital (una versión en Word y otra en *.pdf, en 1 único archivo del proyecto completo para poder colgarlo en el Perfil del Contratante o cursar la correspondiente invitación). El archivo único en PDF estará comprimido de tal manera que no supere 10 Mb de memoria.

  - En los proyectos redactados EXTERNAMENTE se incorporarán, además, todos los archivos modificables finales que componen el proyecto (textos, hojas de cálculo, planos -cad, shps, etc.- archivos de presto, etc…) en un LÁPIZ DE MEMORIA que irá rotulado con los datos del Proyecto (título, técnico y fecha de redacción).

- NO SE INCLUIRÁN COPIAS EN PAPEL salvo que el director de la asistencia lo solicite expresamente.

- La estructura del Proyecto, así como el orden de sus partes, ha de obedecer a la que a continuación se recoge en el “Modelo Tipo de Proyecto de Obra Forestal”.

- No se admitirán Proyectos que no vengan totalmente terminados y firmados. Los proyectos en formato digital se firmarán con “FIRMA DIGITAL” siendo suficiente una única firma del Redactor.

- Los proyectos denominados mayores (≥40.000€ sin IVA) deberán tener especificada la clasificación del contratista que se ajusta al decreto 773/2015.

- Todos los proyectos llevaran presupuestado y con plano el cartel de obra. TODAS las obras llevarán el formato de dimensiones A3 (cuidado con el nombre de la Consejería y Ministerio que corresponda según fecha). (Las obras cuya ayuda pública total sea superior a 500.000 euros llevarán cartel de obra mayor).

- Se devolverán a la Sección de Coordinación de Comarcas los Proyectos que no cumplan estos requisitos mínimos.

# A continuación se adjunta el “Modelo Tipo de Proyecto de Obra”

# Los textos en azul son explicativos

Proyecto de obra:

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (XXXXX)

| Dirección General de Gestión Forestal |  |
| --- | --- |
| Comarca: | Dddddddddddddddd |
| El Técnico de Comarca: | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
|  | Ingeniero Forestal/Ingeniero de Montes |
| El Servicio de Redacción/Colaboración: | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
|  | Ingeniero Forestal/Ingeniero de Montes |
|  | Empresa S.L. |
| Fecha: | Mayo 2024 |

I N D I C E

Documento nº 1 MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

2.- RESUMEN, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.- ESTADO ACTUAL

4.- PLAN DE TRABAJOS

5.- PLANES DE ORDENACIÓN O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EQUIVALENTES

6.- TRAMITACIÓN AMBIENTAL

7.- OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES

8.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN

9.- CARTEL DE OBRA

10.- PRESUPUESTO DE LICITACION

ANEJOS A LA MEMORIA:

Anejo nº 1: RESUMEN DE PROYECTO

Anejo nº 2: FICHAS DE ACTUACIONES

Anejo nº 3: NECESIDADES DE PLANTA

Anejo nº 4: PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

Anejo nº 5: TRAMITACION MEDIOAMBIENTAL

Anejo nº 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Anejo nº 7: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo nº 8: REPORTAJE FOTOGRAFICO

Anejo nº 9: AFECCIONES

………………………………………………….

Anejo nº n:

Documento nº 2: PLANOS

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Documento nº 4: PRESUPUESTO

Capitulo I: CUADROS DE PRECIOS

Cuadro nº 1: Cuadro de precios nº 1.

Cuadro nº 2: Cuadro de precios nº 2.

Capitulo II : PRESUPUESTOS PARCIALES (mediciones y presupuesto)

Capitulo III: PRESUPUESTO GENERAL

Documento nº 1 MEMORIA

(no debe pasar de 12-20 folios, sin contar anejos)

## ANTECEDENTES

Referencia a las características históricas, trabajos previos u otras cuestiones de importancia con relación con la obra proyectada.

En caso de redacción del proyecto por medio de un servicio (asistencia técnica), indicar el nº de expediente y el título exacto del servicio de redacción/colaboración del proyecto.

## RESUMEN, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

### Resumen del Proyecto

Las obras proyectadas consistirán en: trabajos de repoblación forestal de coníferas y frondosas en 36 ha., tratamientos selvícolas (rozas, podas y claras) en 84 ha., 5,50 km. de actuaciones en pistas forestales, así como la construcción de un pto. de agua de motobomba; todo ello en el MUP 312” Cordal de Coaña”, en el concejo de Coaña.

Este resumen es muy importante ya que será el mismo que aparecerá en el resumen del EBSS, en el resumen del Pliego de Condiciones del Proyecto y el que aparecerá en la base de datos de Contratos. Por ello, ha de ser CORTO (máx. 3-4 líneas), COMPLETO Y CONCISO, reflejando: QUÉ SE VA A HACER (principales actuaciones), CUANTO (principales mediciones) y DONDE (Monte/s y Concejo/s).

### Objeto del Proyecto

El objeto del Proyecto es LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR con este proyecto por ejemplo: El objeto del proyecto es la repoblación de 30 ha con Pinus pinaster y la ejecución de tratamientos selvícolas en 10 ha de P. Sylvestris.

### - Justificación del Proyecto

La justificación es el POR QUÉ realizamos este proyecto, por ejemplo: Se realiza la corta de Pinus pinaster porque ha llegado a su turno de corta de acuerdo con el criterio tecnológico…Se realiza una corta total de Pino radiata porque está afectado con banda marrón lo cual supone un decaimiento general de la masa, perdidas de crecimiento…se realizan tratamientos selvícolas tal y como estaba recogido en el Proyecto de Ordenación... Se ejecuta un paso canadiense porque es necesario debido a la carga ganadera que presenta el monte…

IMPORTANTE NO SEÑALAR EN EL PROYECTO LA FINANCIACIÓN. No decir a que intervención se acoja.

Hay que dejar de mencionar el PDR y las medidas 4.3, 4.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5.

Ahora la financiación es PEPAC, las intervenciones están recogidas en el documento de la carpeta “RESUMEN PEPAC”.

Se incluye un ejemplo en la medida 6881.1

INTERVENCIÓN 6843 Ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias

- Intervención 6843.2 Ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad.

No incluir este cuadro, es orientativo para el lector. Se puede ampliar información en el manual PEPAC. En el proyecto se deben realizar las justificaciones pertinentes y señalar los gastos elegibles.

- Esta intervención es a la que generalmente nos tendremos que ir si tenemos un MONTE NO ORDENADO DE + 25 ha.

- Hay que justificar en el proyecto la mejora de la competitividad en línea con el siguiente texto:

“La mejora de la estructura de la propiedad agraria (agrícola y forestal), destaca la concentración parcelaria, pero también incluirá otras actuaciones que facilitan el acceso a la tierra, como son los bancos de tierra, o la rehabilitación y puesta en valor de superficies agrarias. Este tipo de inversiones permiten reducir los costes de producción de las explotaciones, y por lo tanto mejorar su rentabilidad, ya que al llevarse a cabo un proceso de concentración parcelaria, la estructura de la propiedad pasa a tener una configuración más racional, que permite ahorrar costes en los desplazamientos, permite facilitar la entrada de insumos y la salida de productos de la explotación, y en el caso de combinarse con inversiones en regadío un proceso de concentración parcelaria reduce los costes en la implantación de un regadío en una determinada zona.

. Finalmente la rehabilitación y puesta en servicio de superficies agrarias, permiten luchar contra el abandono y la infrautilización de las tierras, permite reducir el riesgo de incendio aparejado al abandono de las mismas y de este modo mejorar la gestión del recurso.

Finalmente, se podrán apoyar inversiones relacionadas con la mejora, reconstitución o desarrollo de nuevos caminos rurales, que permiten minimizar los desplazamientos, reducir los costes de explotación, facilitar el acceso de la maquinaria a las parcelas, facilitar el tránsito de insumos y productos entre la explotación y los mercados, etc. Así como inversiones de carácter comunal generalmente promovidas por entidades locales que presten servicios a los agricultores y/o ganaderos de una zona como pueden ser almacenes de concentración del producto local, puntos limpios de residuos agrícola/ganaderos, instalaciones comunales para la gestión del ganado, mercados del agricultor, etc.”

- No utilizar esta medida salvo que el proyecto no tenga cabida en otra, ya que la financiación es menor.

- INTERVENCIÓN 6844 Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad.

No incluir este cuadro, es orientativo para el lector. Se puede ampliar información en el manual PEPAC. En el proyecto se deben realizar las justificaciones pertinentes y señalar los gastos elegibles.

- Particularmente para los proyectos incluidos en 6843.2 pero en RN.

- Pastizales en montes no ordenados

- HAY QUE JUSTIFICAR en el proyecto la consecución de los objetivos específicos OE4, OE5 y OE6

INTERVENCIÓN 6881. Inversiones forestales no productivas

- Intervención 6881.1 Inversiones forestales no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales.

No incluir este cuadro, es orientativo para el lector. Se puede ampliar información en el manual PEPAC. En el proyecto se deben realizar las justificaciones pertinentes y señalar los gastos elegibles. Se deben de cumplir todas las condiciones de admisibilidad para que el gasto sea elegible. Por ejemplo: Si tenemos dos montes de más de 25 ha, uno con PO y otro sin él el gasto ya no sería elegible en esta medida.

Se debe justificar de forma expresa en el proyecto:

- La Coherencia con Directrices paneuropeas para repoblación forestal y reforestación (art. 73.3.g del PE PAC).Ejemplo: La obra proyectada es coherente con las Directrices paneuropeas para repoblación forestal y reforestación (art. 73.3.g del PE PAC), ya que en la redacción del proyecto se han tenido en cuenta los aspectos ambientales, en particular la biodiversidad, económicos y valores sociales, con miras a mitigar los posibles efectos negativos de las forestaciones a gran escala.

En la carpeta donde se encuentra este proyecto se encuentran recogidas las directrices PANEUROPEAS para su lectura.

- En el caso de infraestructuras, que estas se encuentran todas dentro de terrenos calificados como forestales o en su caso la necesidad de su ubicación en el exterior de los mismos y su vinculación con los terrenos forestales.

- Que todos los montes cuentan con PO o tienen menos de 25 ha

EJEMPLO

Gasto Elegible: repoblación forestal mediante siembra así como elementos de cierre de la parcela para favorecer su implantación y la protección de la planta de los ungulados. (esto no lo incluimos, ya estará desarrollado en el objeto)

Condiciones de Admisibilidad:

- El monte donde se va a realizar cuenta con Proyecto de Ordenación

- Coherencia con directrices PANEUROPEAS: La obra proyectada es coherente con las Directrices paneuropeas para repoblación forestal y reforestación (art. 73.3.g del PE PAC), ya que en la redacción del proyecto se han tenido en cuenta los aspectos ambientales, en particular la biodiversidad, económicos y valores sociales, con miras a mitigar los posibles efectos negativos de las forestaciones a gran escala.

- No se construyen infraestructuras fuera del monte.

- La especie objeto de siembra es X, se trata de una especie de crecimiento lento.

- Intervención 6881.2 Inversiones forestales no productivas en prevención de daños forestales.

No incluir este cuadro, es orientativo para el lector. Se puede ampliar información en el manual PEPAC. En el proyecto se deben realizar las justificaciones pertinentes y señalar los gastos elegibles. Se deben de cumplir todas las condiciones de admisibilidad para que el gasto sea elegible.

Se debe justificar de forma expresa en el proyecto:

- En el caso de infraestructuras, que estas se encuentran todas dentro de terrenos calificados como forestales o en su caso la necesidad de su ubicación en el exterior de los mismos y su vinculación con los terrenos forestales.

- Que todos los montes cuentan con PO o tienen menos de 25 ha

- Intervención 6881.3 Inversiones forestales no productivas en restauración de daños forestales.

No incluir este cuadro, es orientativo para el lector. Se puede ampliar información en el manual PEPAC. En el proyecto se deben realizar las justificaciones pertinentes y señalar los gastos elegibles. Se deben de cumplir todas las condiciones de admisibilidad para que el gasto sea elegible.

Se debe justificar de forma expresa en el proyecto:

- En el caso de infraestructuras, que estas se encuentran todas dentro de terrenos calificados como forestales o en su caso la necesidad de su ubicación en el exterior de los mismos y su vinculación con los terrenos forestales.

- Que todos los montes cuentan con PO o tienen menos de 25 ha

- Intervención 6881.4 Inversiones forestales no productivas en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales.

No incluir este cuadro, es orientativo para el lector. Se puede ampliar información en el manual PEPAC. En el proyecto se deben realizar las justificaciones pertinentes y señalar los gastos elegibles.

- En esta medida se incluye la redacción de proyectos de ordenación nuevos así como su revisión.

## ESTADO ACTUAL

### Estado Legal.

#### 3.1.1.- Situación administrativa:

Los montes objeto de actuación son, por concejos:

En el concejo de AAAAAAAAAAAA:

| ## Monte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Propiedad: |  |  |
| ## M.U.P. | ## Si/No | ## Nº: |
| ## M.V.M.C. | ## Si/No | ## Nº: |
| ## Consorcio/convenio: | ## Si/No | ## Nº: |

| ## Monte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Propiedad: |  |  |
| ## M.U.P. | ## Si/No | ## Nº: |
| ## M.V.M.C. | ## Si/No | ## Nº: |
| ## Consorcio/convenio: | ## Si/No | ## Nº: |

En el concejo de BBBBBBBBBBB:

| ## Monte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Propiedad: |  |  |
| ## M.U.P. | ## Si/No | ## Nº: |
| ## M.V.M.C. | ## Si/No | ## Nº: |
| ## Consorcio/convenio: | ## Si/No | ## Nº: |

En el concejo de CCCCCCCCCCCC:

| ## Monte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Propiedad: |  |  |
| ## M.U.P. | ## Si/No | ## Nº: |
| ## M.V.M.C. | ## Si/No | ## Nº: |
| ## Consorcio/convenio: | ## Si/No | ## Nº: |

#### 3.1.2.- Cargas y limitaciones:

En la zona de trabajos no se tiene constancia de ocupaciones, cargas ni servidumbres, excepto las de paso por los caminos públicos.

Si las hay describirlas brevemente.

### Estado Natural

#### 3.2.1.- Situación geográfica:

| ## Coordenadas (U.T.M.). | ## X.: ……/………. | ## Y.: ……../……… | ## Huso: |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nº planos cartografía 1/5.000 |  |  |  |

#### 3.2.2.- Hidrología y erosión: solo si procede según tipo de proyecto.

#### 3.2.3.- Geología y edafología: solo si procede según tipo de proyecto. Lo más breve y conciso posible.

#### 3.2.4.- Climatología: solo si procede según tipo de proyecto. Lo más breve y conciso posible.

#### 3.2.5.- Vegetación y estado forestal: solo si procede según tipo de proyecto. Lo más breve y conciso posible.

### - Estado Ambiental.

#### 3.3.1.- Inclusión en la R.E.N.P.: Indicar si está incluido dentro de alguna de las figuras de R.R.E.N.P. Si lo está, indicar en cual está y si no lo está poner “ninguna de las actuaciones proyectadas están dentro de la R.R.E.N.P. del Principado de Asturias”.

#### 3.2.2.- Inclusión en la Red Natura 2000 Hábitat y especies: Indicar si está incluido dentro de algún ZEC-ZEPA. Si tiene instrumento de gestión integrado IGI¨s. Si lo está indicar en cual está y si no lo está, poner “ninguna de las actuaciones proyectadas están dentro de la Red Natura 2000”.

## PLAN DE TRABAJOS

### - Resumen de actuaciones:

#### 4.1.1.- Cuadro resumen de actuaciones y mediciones:

| #### Trabajo/medición (ha.) | #### R. 1 | #### R. 2 | #### R. 3 | #### R. 4 | #### R. 5 | #### R. 6 | #### R. 7 | #### R. 8 | #### R. 9 | #### TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Trabajo/medición (km./uds.) | #### P. 1 | #### P. 2 | #### F.A .1 | #### F.A .2 | #### Pto. 1 | #### Pto. 2 | #### otros | #### otros | #### otros | #### TOTAL |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Indicar trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### R. = Rodal, P.= Pista, F.A.= Faja auxiliar; Pto.= Punto de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### - Apeo de rodales (se estructura por montes, igual que el Documento Presupuesto)

#### 4.2.1.- Monte 1111111111111:

*Rodal 1: Trabajo a realizar

Superficie: según cuadro resumen. (Mejor no repetir el dato, posible error)

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc…). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* Rodal 2: Trabajo a realizar

Superficie: según cuadro resumen.

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc…). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* Pista 1: Trabajo a realizar

Longitud: según cuadro resumen.

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc…). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* Faja auxiliar 1: Trabajo a realizar

Longitud: según cuadro resumen.

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc…). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* Punto de agua 1: Trabajo a realizar

Longitud: según cuadro resumen.

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc….). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

#### 4.2.2.- Monte 22222222222222:

* Rodal 3: Trabajo a realizar

Superficie: según cuadro resumen. (Mejor no repetir el dato, posible error)

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc…). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* Rodal 4: Trabajo a realizar

Superficie: según cuadro resumen. (Mejor no repetir el dato, posible error)

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc…). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* Pista 2: Trabajo a realizar

Longitud: según cuadro resumen. (Mejor no repetir el dato, posible error)

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc….). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* Faja auxiliar 2: Trabajo a realizar

Longitud: según cuadro resumen. (Mejor no repetir el dato, posible error)

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc….). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* Punto de agua 2: Trabajo a realizar

Capacidad y dimensiones: según cuadro resumen. (Mejor no repetir el dato, posible error)

Situación actual: indicar como está actualmente, muy brevemente.

Descripción de los trabajos: descripción de cuestiones particulares de cómo han de hacerse los trabajos (lugares por donde comenzar los tajos, avisos previos, fechas/épocas, advertencias concretas, condicionantes, etc….). Evitar repetir cuestiones que ya matice el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

#### 4.2.3.- Monte 33333333333333:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

## PLANES DE ORDENACIÓN O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EQUIVALENTES. MUY IMPORTANTE

Indicar si la totalidad de los trabajos se desarrollan en montes ordenados.

## TRAMITACIÓN AMBIENTAL

Indicar la tramitación ambiental preceptiva previa a la contratación administrativa (E.I.A., Estudio de Afecciones a Red Natura 2000).

- Si no es necesaria, indicar textualmente: “Por el tipo de Proyecto y su localización, no es preciso ningún trámite ambiental previo”.

- Si alguno de los trabajos se realiza dentro de un Espacio Natural Protegido indicar si los mismos están incluidos como usos permitidos en el correspondiente Instrumento de Gestión Integrado y por tanto no precisan de autorización expresa o si por el contrario se encuentran dentro de los usos autorizables y es precisa la solicitud de autorización.

- Si alguno de los trabajos se realiza en una Zona de Especial Conservación (ZEC, antiguos LICS) o ZEPAS –Red Natura 2000- incluida en un Espacio Natural Protegido indicar si los mismos están incluidos en el Anexo V “actividades que no requieren evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000” del Instrumento de Gestión integrado del espacio protegido. En caso contrario sería precisa la solicitud de no afección a la Red Natura 2000.

- Si alguno de los trabajos se realiza en una Zona de Especial Conservación (ZEC, antiguos LICS) o ZEPAS –Red Natura 2000- NO incluida en un Espacio Natural Protegido indicar si los mismos están incluidos en el Anexo V “actividades que no requieren evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000” del Instrumento de Gestión de la Zona de Especial Protección. En caso contrario sería precisa la solicitud de no afección a la Red Natura 2000

- Si el monte en donde se van a realizarse los trabajos tiene un Plan de ordenación o instrumento de gestión aprobado, comprobar que los trabajos se ajustan exactamente a los contenidos en el plan de ordenación y revisar el condicionado ambiental por si es necesario realizar algún trámite. Indicar expresamente que dispone de plan de ordenación aprobado y no precisa por tanto tramitación ambiental o si es preciso realizar ésta.

## OCUPACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Indicar los permisos de ocupación necesarios para la disponibilidad de los terrenos (principalmente los permisos de ocupación de terrenos particulares) y permisos o autorizaciones que son necesarios tramitar antes de la contratación de la obra (principalmente la de Carreteras y/o la de Confederación Hidrográfica). En caso de afectar a especies protegidas indicar la necesidad de tramitación previa de autorización de la D.G. de Custodia del Territorio e Interior (Servicio de Gestión del Medio Natural) (ej.: si se programa la corta de acebos u otras sps. catalogadas). SI NECESITA PERMISO DE CARRETERAS o CHC recordar hacer el anexo correspondiente.

Es caso de no ser necesarios indicar: “Por el tipo de Proyecto no es precisa la solicitud previa a la contratación administrativa de permisos u autorizaciones a otros organismos competentes, otras administraciones o particulares”.

## REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN

### - Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución de la obra es de ZZZZZ MESES (00).

SE HA DE PROCURAR QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN NO SUPERE LOS 10 MESES. Proponer plazos superiores puede conllevar a que el procedimiento de contratación supere el año, lo cual implicaría tener que revisar los precios del proyecto mediante el empleo de las fórmulas de revisión de precios.

### - Clasificación del contratista:

Caso 1: Obras de < 500.000 euros (de importe total sin IVA): Poner el siguiente texto:

“Para las obras incluidas en el presente Proyecto no será exigible clasificación empresarial, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No obstante, la solvencia técnica económica, financiera y técnica podrá ser acreditada mediante la clasificación/es empresarial: X-Nº-x”. Indicar la clasificación/es empresarial/es que correspondería/n (según instrucciones de Cálculo de Clasificación Empresarial).

Caso 2: Obras de ≥500.000 euros (de importe total sin IVA): Poner el siguiente texto:

“Para la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto es/son necesaria/s la/s clasificación/es empresarial: X-Nº-x” (según instrucciones de Cálculo de Clasificación Empresarial). Nueva clasificación empresarial Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto.

### - Fórmula de revisión de precios: Solo si el plazo de ejecución es de 12meses o más (art.103.5 LCSP).

- Para Proyectos con predominio repoblaciones u tratamientos selvícolas poner:

La fórmula de revisión de precios será la que corresponda de las fórmulas de: “Obras forestales y de montes”, de acuerdo con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

- Para Proyectos con predominio de obra civil poner:

La fórmula De revisión de precios será la que corresponda de las fórmulas de “Obras de Carreteras”, de acuerdo con los Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

8.4.- Declaración de obra completa: A los efectos contenidos en el art. 125 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las obras se declaran susceptibles de ser entregadas al Servicio correspondiente, siendo conceptuada como obra completa, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto.

## CARTEL DE OBRA

El Servicio de Gestión Forestal ha optado por colocar un panel informativo de tamaño A3 en todas las obras cuya ayuda pública total sea inferior a 500.000 euros. Para ello se incluirá en el presupuesto de todos los proyectos que se redacten una partida correspondiente a dicho panel.

## PRESUPUESTO DE LICITACION

| Presupuesto de Ejecución Material: |  |
| --- | --- |
| Valor Estimado del Contrato (P.E.M + G.G.+ B.I.) |  |
| I.V.A. (10%): |  |
| I.V.A. (21%): |  |
| Presupuesto de Licitación (con I.V.A.): |  |

Asciende el Valor Estimado del Contrato a la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX euros con XXXXXXXXXX céntimos de euro (XXXXX,XX €), a la que hay que añadir en concepto de I.V.A. la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX euros con  XXXXXXXXXXXXX céntimos de euro (XX.XXX,XX €); por lo que el Presupuesto de Licitación, I.V.A. incluido, asciende a la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX euros con XXXXXXX céntimos de euro (XXXXX,XX €).

LUGAR, 00 de ZZZZZ de 2.0….

El proyecto que lo firme el que lo hace:

El redactor: Fdo.: Nombre y apellidos El Ingeniero de ………..

RECORDAR EN FORMATO DIGITAL EL PROYECTO EN ARCHIVO UNICO PDF, PRECISA QUE LAS FIRMAS ESTEN CERTIFICADAS DIGITALMENTE.

##### A N E J O S

RESPETAR EL ORDEN EXPUESTO EN LOS ANEJOS OBLIGATORIOS

##### SIEMPRE

##### Anejo nº 1

##### RESUMEN DE PROYECTO

RESUMEN DE PROYECTO DE OBRA

| Expediente: Dejar en blanco |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |
| Concejos: |  |  |  |  |
| Primera o segunda repoblación: |  |  |  |  |
| Lleva EIA (si/no): |  |  |  |  |
| Esta dentro de Red Natura 2000 (si/no): |  |  |  |  |
| RESUMEN DE LO PROYECTADO: |  |  |  |  |
| Repoblaciones o reposiciones de marras: |  |  |  |  |
| Especie | Plantación de (ha.): |  | Reposición de (ha.): |  |
| Pino radiata |  |  |  |  |
| Pino pinaster |  |  |  |  |
| Pino sylvestris |  |  |  |  |
| Abeto douglas |  |  |  |  |
| Roble común |  |  |  |  |
| Roble americano |  |  |  |  |
| Castaño |  |  |  |  |
| Abedul |  |  |  |  |
| Cerezo |  |  |  |  |
| Otras (indicar): |  |  |  |  |
| Tratamientos selvícolas: |  |  |  |  |
| Tipo de tratamiento: |  |  | Superficie (ha): |  |
| Pistas: |  |  |  |  |
| Nueva apertura (m): |  |  |  |  |
| Mantenimiento/conservación (m): |  |  |  |  |
| Infraestructuras contra incendios forestales: |  |  |  |  |
| Apert. cortafuegos (m): |  | Mant. Cortafuegos (m): |  |  |
| Fajas auxiliares (ha): |  | Puntos de agua (uds.): |  |  |
| Otros: |  |  |  |  |
| Creación de pastizal (ha). |  | Mant. pastizal (ha) |  |  |
| Cierre espino/cinegético (m): |  | Abrevaderos (uds.): |  |  |
| Pasos canadienses (uds.): |  | Cabañas (uds.): |  |  |
| Apriscos (uds.): |  | Mangadas (uds.): |  |  |

##### SIEMPRE

##### Anejo nº 2

##### FICHAS DE ACTUACIONES

Se ha de adjuntar 1 ficha por Monte

Se adjuntan unas indicaciones para cubrir las Fichas (códigos, etc..) que se deben suprimir una vez cubiertas éstas, para que no aparezcan en el Proyecto

Ficha Actuación Servicio De Gestión Forestal

Expediente: Dejar en blanco.

| DATOS ADMINISTRATIVOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comarca forestal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTE 1 DE …... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Monte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concejo: |  |  |  |  |  |
| Público |  | M.U.P. Nº: |  |  |  |  |  | Privado |  |  |  |  | M.V.M.C Nº: |  |  |  |
|  |  | Convenio: Sí No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convenio: Sí No |  |  |  |
| ACTUACIÓNES DE REPOBLACIÓN Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actuación (*1) | Objetivo (*4) |  | Superficie (ha.) |  | Especie (*2) | % (*2) |  |  | Uso anterior |  |  |  |  |  | Densidad (pies/ha.) | Inversión con IVA (€) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uso (*3) |  |  | Especie (*2) |  |  |  |  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemento(s) |  |  |  | Medición |  |  | Inversión con IVA(€) |  |  |  |  |  |  | Detalles |  |  |
| Pista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cortafuegos (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Faja auxiliar (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Punto agua helicóptero (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Punto agua motobomba (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cierre cinegético (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cierre espino (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Mantenimiento pastizal (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Creación de pastizal (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cabañas (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Apriscos (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Mangadas (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Paso canadiense (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Abrevadero (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| INVERSIÓN TOTAL (con IVA) EN ESTE MONTE (€): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMENTARIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En los apartados “Inversión con IVA” no sólo hay que incluir el IVA. También la parte proporcional de seguridad y salud, cartel de obra y portes para cada actuación. La suma de todas las inversiones debe coincidir con el presupuesto de licitación, IVA incluido (“Inversión Total con IVA en este Monte”). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ficha actuación Servicio de Gestión Forestal

Expediente: Dejar en blanco.

| DATOS ADMINISTRATIVOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comarca forestal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTE 2 DE …... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Monte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concejo: |  |  |  |  |  |
| Público |  | M.U.P. Nº: |  |  |  |  |  | Privado |  |  |  |  | M.V.M.C Nº: |  |  |  |
|  |  | Convenio: Sí No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convenio: Sí No |  |  |  |
| ACTUACIÓNES DE REPOBLACIÓN Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actuación (*1) | Objetivo (*4) |  | Superficie (ha.) |  | Especie (*2) | % (*2) |  |  | Uso anterior |  |  |  |  |  | Densidad (pies/ha.) | Inversión con IVA (€) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uso (*3) |  |  | Especie (*2) |  |  |  |  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemento(s) |  |  |  | Medición |  |  | Inversión (€) |  |  |  |  |  |  | Detalles |  |  |
| Pista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cortafuegos (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Faja auxiliar (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Punto agua helicóptero (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Punto agua motobomba (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cierre cinegético (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cierre espino (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Mantenimiento pastizal (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Creación de pastizal (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cabañas (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Apriscos (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Mangadas (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Paso canadiense (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Abrevadero (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| INVERSIÓN TOTAL (con IVA) EN ESTE MONTE (€): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMENTARIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En los apartados “Inversión con IVA” no sólo hay que incluir el IVA. También la parte proporcional de seguridad y salud, cartel de obra y portes para cada actuación. La suma de todas las inversiones debe coincidir con el presupuesto de licitación, IVA incluido (“Inversión Total con IVA en este Monte”). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ficha actuación Servicio de Gestión Forestal

Expediente: Dejar en blanco.

| DATOS ADMINISTRATIVOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comarca forestal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTE 3 DE …... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Monte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concejo: |  |  |  |  |  |
| Público |  | M.U.P. Nº: |  |  |  |  |  | Privado |  |  |  |  | M.V.M.C Nº: |  |  |  |
|  |  | Convenio: Sí No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convenio: Sí No |  |  |  |
| ACTUACIÓNES DE REPOBLACIÓN Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actuación (*1) | Objetivo (*4) |  | Superficie (ha.) |  | Especie (*2) | % (*2) |  |  | Uso anterior |  |  |  |  |  | Densidad (pies/ha.) | Inversión con IVA (€) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uso (*3) |  |  | Especie (*2) |  |  |  |  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemento(s) |  |  |  | Medición |  |  | Inversión (€) |  |  |  |  |  |  | Detalles |  |  |
| Pista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cortafuegos (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Faja auxiliar (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Punto agua helicóptero (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Punto agua motobomba (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cierre cinegético (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cierre espino (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Mantenimiento pastizal (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Creación de pastizal (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Cabañas (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Apriscos (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Mangadas (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Paso canadiense (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| Abrevadero (ud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuevo Conservación |  |  |
| INVERSIÓN TOTAL (con IVA) EN ESTE MONTE (€): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMENTARIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En los apartados “Inversión con IVA” no sólo hay que incluir el IVA. También la parte proporcional de seguridad y salud, cartel de obra y portes para cada actuación. La suma de todas las inversiones debe coincidir con el presupuesto de licitación, IVA incluido (“Inversión Total con IVA en este Monte”). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1*) Actuación: Códigos de actuación

| Código | Trabajo | Id. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Forestación | (1) | Establecimiento de una masa arbórea en terrenos donde no existió nunca o ha estado ausente durante un cierto tiempo |
| 02 | Densificación | (2) | Aumento de la densidad de una masa forestal escasamente poblada |
| 03 | Reforestación | (1) | Reintroducción del arbolado en terrenos que estuvieron poblados hasta épocas recientes |
| 04 | Reposición de marras |  | Reposición de los árboles muertos tras una plantación |
| 05 | Limpieza plantaciones |  | Limpieza de helecho y/o matorral en plantaciones de edad igual o inferior a 5 años |
| 06 | Limpieza masa de regeneración natural |  | Primer trabajo de roza matorral y eliminación pies sobrantes en masa de regeneración natural |
| 07 | Podas | (1) | Supresión de las ramas vivas y muertas de los árboles en pie |
| 08 | Clareos | (2) | Corta en un rodal en estado de repoblado o monte bravo |
| 09 | Claras | (2) | Corta en un rodal en estado de latizal o fustal |
| 10 | Selección de Brotes |  | Eliminación de parte de los brotes de una cepa |
| 11 | Tratamientos selvícolas en General |  | Mezcla de los anteriores, o que no se adapta a ninguno de ellos |
|  |  | (1) | Definición del "Diccionario Forestal", de la S.E.C.F. |
|  |  | (2) | Adaptado del "Diccionario Forestal", de la S.E.C.F. |

(2*) Especie: Códigos de especie. Ponemos la Abreviatura que es más cómodo

| Código | Abreviatura | Nombre | Nombre común |
| --- | --- | --- | --- |
| 019 | OC | CONÍFERAS | Otras coníferas |
| 029 | PI | OTROS PINOS | Otros pinos |
| 028 | PR | Pinus radiata | Pino radiata |
| 026 | PP | Pinus pinaster | Pino del país |
| 021 | PS | Pinus sylvestris | Pino silvestre |
| 034 | PD | Pseudotsuga douglasii | Abeto Douglas |
| 099 | OF | FRONDOSAS | Otras frondosas |
| 072 | CS | Castanea sativa | Castaño |
| 073 | BC | Bétula celtibérica | Abedul |
| 041 | QR | Quercus robur | Roble, Carbayo |
| 042 | QP | Quercus petraea | Roble albar |
| 045 | QI | Quercus ilex | Encina |
| 048 | QB | Quercus rubra | Roble americano |
| 046 | QS | Quercus suber | Alcornoque |
| 052 | PT | Populus sp. | Chopo, Alamo |
| 075 | JR | Juglans regia | Nogal |
| 395 | PA | Prunus avium | Cerezo |
| 095 | OP | Prunus sp. | Cerezo, endrino, espinos, etc. |
| 061 | EG | Eucaliptus globulus | Eucalipto |
| Para otras sps. emplear los códigos del INF (http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/banco_datos/info_disponible/ifn3.htm) |  |  |  |

(3*) Uso anterior: Códigos de uso anterior del suelo

| Código | Uso anterior terreno |
| --- | --- |
| 51 | Agrícola (prados o praderas) |
| 52 | Matorral |
| 53 | Arbolado |
| 54 | Arbolado ralo (fcc entre 5-10 %) |
| 55 | Arbolado incendiado |

(4*) Objetivo de la repoblación: Códigos de objetivos. Solo para el caso de repoblaciones.

| Código | Objetivo |
| --- | --- |
| 61 | Producción |
| 62 | Protección |
| 63 | Combinado |

¿Cómo rellenar la tabla de Repoblación y tratamientos?

Para cada trabajo y especie se rellenara una casilla. Por ejemplo un monte con 1 rodal de repoblación de Pino radiata de 10 ha, otro de tratamientos selvícolas en Pino Radiata de 40 ha, otro de repoblación de Pino pinaster de 15 ha y otro de repoblación de Pino radiata de 20 ha se pone lo siguiente:

| ACTUACIÓNES DE REPOBLACIÓN Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actuación (*1) | Objetivo (*4) | Superficie (ha) | Especie (*2) | % (*2) | Uso anterior |  | Densidad (pies/ha) | Importe (€) |
|  |  |  |  |  | Uso (*3) | Especie (*2) |  |  |
| 01 |  | 30 | PR |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 15 | PP |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 40 | PR |  |  |  |  |  |

Para el caso de masas mixtas se pondrán los códigos correspondientes de cada especie y el porcentaje que ocupa en la masa en las casillas correspondientes.

Ej. Repoblación en masa mixta con Castaño (20 %), Cerezo (50 %) y Serbal de cazadores (30 %) de 2000 ha.

| ACTUACIÓNES DE REPOBLACIÓN Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actuación (*1) | Objetivo (*4) | Superficie (ha) | Especie (*2) | % (*2) | Uso anterior |  | Densidad (pies/ha) | Importe (€) |
|  |  |  |  |  | Uso (*3) | Especie (*2) |  |  |
| 01 |  | 2000 | CS/PA/OF | 20/50/30 |  |  |  |  |
| 01 |  | 15 | PP |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 40 | PR |  |  |  |  |  |

##### SIEMPRE

##### Anejo nº 3

##### NECESIDADES DE PLANTA

En caso de no llevar planta del Vivero de la Mata poner:

“NO REQUIERE PLANTA DEL VIVERO DE LA MATA”

(Borrar ficha y poner este texto o ponerlo en Observaciones)

| FICHA DE PETICION DE PLANTA FORESTAL AL VIVERO FORESTAL DE LA MATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de obra Solicitante: |  |  |  |  |  |
| Datos de la obra: |  |  |  |  |  |
| Nº Expediente: | Dejar en blanco |  |  |  |  |
| Título: |  |  |  |  |  |
| Municipio: |  |  | Adjudicatario: | Dejar en blanco |  |
| Listado de planta: |  |  |  |  |  |
|  | Año: |  | Año: |  |  |
|  | primavera | otoño | primavera | otoño | Total |
| Pinus radiata |  |  |  |  |  |
| Pinus pinaster |  |  |  |  |  |
| Pinus sylvestris |  |  |  |  |  |
| Pinus nigra |  |  |  |  |  |
| Ps. menziesii |  |  |  |  |  |
| Betula celtiberica |  |  |  |  |  |
| Castanea sativa |  |  |  |  |  |
| Prunus avium |  |  |  |  |  |
| Fagus sylvatica |  |  |  |  |  |
| Quercus robur |  |  |  |  |  |
| Quercus petraea |  |  |  |  |  |
| Quercus rubra |  |  |  |  |  |
| TOTALES: |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |

##### SIEMPRE

##### Anejo nº 4

##### PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

Se ha de trabajar con los

IMPORTES DE EJECUCION MATERIAL

Plan de obra

|  | Mes 1 | Mes2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes n | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01: MONTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C02: MONTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C03: MONTE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C04: VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartel de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C05: S y S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad y salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Ejecución Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € |

##### SIEMPRE

##### Anejo nº 5

##### TRAMITACION MEDIOAMBIENTAL

INFORME SOBRE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL

En relación a la obra “______________________”, a realizar en el concejo de ___________ del Principado de Asturias, se informa lo siguiente:

- Según lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental:

|  | Las actuaciones proyectadas no se corresponden con ninguna de las recogidas en el Anexo I ni el Anexo II de dicha norma, por lo que No requieren la sujeción a E.I.A. |
| --- | --- |
|  | Las actuaciones contempladas en el presente Proyecto se corresponden con alguna de las recogidas en el Anexo I de dicha norma: - Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios protegidos de la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, en humedales de importancia internacional (Ramsar), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, en áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM) y en zonas núcleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO. No se entienden incluidos los proyectos expresamente permitidos en la zonificación y normativa reguladora del espacio. - Repoblación forestal con especies alóctonas, que caractericen la vegetación preexistente, separándose de la dinámica vegetal natural o cambiando el tipo de funcionalidad o uso del suelo, sobre superficies superiores a 10 ha. - Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 100 ha. Por lo que Sí requieren la sujeción a E.I.A. ORDINARIO. Se adjunta documento. |
|  | Las actuaciones contempladas en el presente Proyecto se corresponden con alguna de las recogidas en el Anexo II de dicha norma: - Repoblación forestal con especies alóctonas, que caracterizan la vegetación preexistente, separándose de la dinámica vegetal natural o cambiando el tipo de funcionalidad o uso del suelo, siempre que tengan 25 o más hectáreas, así como por debajo de esta superficie cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o utilicen especies alóctonas a escala local y su empleo no haya sido previamente autorizado en Planes de Ordenación de Recursos Forestales sometidos a evaluación ambiental estratégica. - Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50 ha o igual o superior a 10 ha si cumple los criterios generales 1 o 2. Por lo que Sí requieren la sujeción a EIA SIMPLIFICADO. Se adjunta documento. |

B) Según lo dispuesto en la normativa reguladora de los espacios que configuran la RRENP:

|  | Las actuaciones proyectadas se encuentran FUERA de los espacios que constituyen la RRENP. |
| --- | --- |
|  | Las actuaciones proyectadas se encuentran en un espacio de la RRENP y según su instrumento de gestión: Todas las actuaciones se consideran Usos Permitidos. No hay que solicitar permiso/autorización. Alguna de las actuaciones se considera Usos Autorizables. Hay que solicitar permiso/autorización. |

C) Según lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su art. 45.4 y lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental:

|  | Las actuaciones proyectadas se encuentran en su totalidad FUERA de los espacios que constituyen la Red Natura 2000, por lo que no requieren ser sometidas a evaluación de sus repercusiones. |
| --- | --- |
|  | Alguna de las actuaciones proyectadas se encuentran DENTRO de los espacios que constituyen la Red Natura 2000, considerándose que: Las actuaciones no requieren evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, ya que se encuentran incluidas en el Anexo V del Instrumento Integrado de Gestión (IGI) (si la Zona de Especial Conservación se encuentra integrada en la RRENP) o en el Anexo VI del Instrumento de Gestión (IG) de la Zona Especial de Conservación (ZEC) (si la Zona de Especial Conservación NO se encuentra integrada en la RRENP). Las actuaciones requieren evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, ya que NO se encuentran incluidas en el Anexo V del Instrumento Integrado de Gestión (IGI) (si la Zona de Especial Conservación se encuentra integrada en la RRENP) o en el Anexo VI del Instrumento de Gestión (IG) de la Zona Especial de Conservación (ZEC) (si la Zona de Especial Conservación NO se encuentra integrada en la RRENP).), por lo que se requiere solicitud de “certificado de no afección a la Red Natura 2000”. Se adjunta Estudio de Afecciones a Red Natura 2000. |

CONTENIDO DEL:

“ESTUDIO DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000”.

De acuerdo con la GUIA para EVALUACIÓN DE AFECCIONES RED NATURA 2000 publicada por el MAPAMA el contenido orientativo es el siguiente. Los pasos vienen referidos a la GUÍA citada (https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_cons_evaluacion_afecciones.html:

CUADRO 18. ÍNDICE DE CONTENIDOS PARA EL APARTADO ESPECÍFICO DE REPERCUSIONES DEL PROYECTO SOBRE RED NATURA 2000.

- Antecedentes

En su caso, determinaciones para la evaluación de repercusiones sobre RN2000 incluidas en la Declaración ambiental estratégica del Plan/ programa que enmarca el proyecto, o del Documento de alcance del EsIA, y explicación sobre la forma en que se han seguido (Paso 2. Antecedentes).

- Alternativas consideradas en la evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000. (Paso 2. Alternativas)

- Descripción del proyecto para cada alternativa. (Paso 2. Características proyecto).

En proyectos fraccionados, también debe incluir la descripción de los demás proyectos, actuaciones u obras que componen el macro-proyecto funcional y que se deben considerar en la evaluación. (Paso 2. Macroproyecto funcional)

- Lugares Red Natura 2000 afectados (y en su caso otros elementos del paisaje primordiales para la coherencia de la Red)

Plano general con las alternativas, los espacios RN2000 y los demás elementos del paisaje primordiales para la coherencia de la Red afectados.

Espacios Red Natura 2000 afectados (Paso 3)

Para cada espacio afectado, información general (Paso 4)

  - Regulación de los usos y las actividades aplicable

  - Relación de hábitats y especies objeto de conservación y demás objetivos de conservación del Plan de Gestión, destacando los que efectivamente resultan afectados por alguna alternativa, según Cuadro 5.

  - Para cada hábitat o especie afectados en el espacio: información relevante preexistente recopilada para los ámbitos general, unidad biogeográfica y lugar según el (Paso 5) y especificada en el Cuadro 6, completada con la información detallada, real y actual recabada en campo (Paso 7) sobre su estado y vulnerabilidades en el entorno afectado por el proyecto especificada en el Cuadro 12.

En caso de existir otros elementos del paisaje primordiales para coherencia de la Red afectados, información relevante recopilada para la evaluación (Paso 5. b) según el Cuadro 6, completada con la información de detalle, real y actual recabada en campo (Paso 7) y especificada en el Cuadro 12.

- Detalle de la evaluación de repercusiones sobre RN2000, en formato aplicable a la evaluación de impacto ambiental

Para cada alternativa.

Para cada lugar afectado, desagregado para cada hábitat/especie/objetivo de conservación afectado, y para cada impacto significativo sobre los anteriores identificado, resumen de su evaluación individualizada según ficha del Cuadro 15, que resume el resultado del trabajo realizado:

- Evaluación del efecto (Paso 8), incluidos acumulados o sinérgicos (Paso 9)

- Definición de medidas preventivas y correctoras (Paso 10.a)

- Determinación del impacto residual (Paso 10.b)

- Definición de medidas compensatorias ordinarias (impacto residual permanente) (Paso 10.c)

- Particularidades del seguimiento del impacto, las medidas y su eficacia (Paso 10.d) Resumen de impactos (Cuadro 16 + Plano de impactos), medidas mitigadoras y seguimiento ambiental (Cuadro 17 + Plano de medidas + Plano de compensaciones) de la alternativa

- Justificación de la selección de alternativa y conclusiones (Paso 11)

Justificación de la selección de alternativa.

Conclusiones del promotor sobre la repercusión del proyecto sobre Red Natura 2000.

- Autores del Apartado

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Además del “Estudio de Afecciones a Red Natura 2000” de este anexo incluido en el Proyecto, hay que presentarlo a modo de SEPARATA, para su tramitación en los respectivos órganos ambientales.

En cada separata se incluirá con el “Estudio de Afecciones a Red Natura 2000” el *.pdf, además de los archivos *.shp de TODAS las actuaciones proyectadas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTENIDO DEL:

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO”.

A continuación se recoge los documentos que deberán formar parte del EIA Simplificado, en mayúscula y negrita se reflejan los títulos de cada apartado.

Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada:

Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido:

- La MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA.

- La DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO, en particular:

  - una descripción de las características físicas del proyecto en sus tres fases: construcción, funcionamiento y cese;

  - una descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta al carácter sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.

- Una exposición de las PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS, incluida la alternativa cero, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

- Una DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS de manera significativa por el proyecto.

- Una DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE, que sean consecuencia de:

  - las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos;

  - el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad. Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000, se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. En los supuestos previstos en el artículo 7.2.b), se describirán y analizarán, exclusivamente, las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000. Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que puedan impedir que alcance el buen estado o potencial, o que puedan suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas.

- Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de la VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE CATÁSTROFES, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.

- Las MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto.

- La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS contenidas en el documento ambiental.

##### SIEMPRE

##### Anejo nº 6

##### ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

##### O

##### ESTUDIO BASICO DE SEGURAD Y SALUD

Se insertará el redactado por el Coordinador de Seguridad y Salud

INSERTAR ESTUDIO S+S

##### SIEMPRE

##### Anejo nº 7

##### JUSTIFICACION DE PRECIOS

Constará de 2 partes:

A.- JUSTIFICACIÓN DE TARIFA ELEGIDA:

Este apartado solamente será necesario en el caso de proyectos redactados externamente a través de servicios (antiguas asistencias técnicas), etc…, no siendo exigible para proyectos redactados por los técnicos del propio Servicio.

En este apartado se hará una breve justificación de la tarifa elegida de entre las posibles para la ejecución del trabajo concreto. Dicha justificación solo será necesaria en aquellas tarifas que ofrecen diferentes posibilidades de elección en función de dificultades o limitaciones a la ejecución (baja, media, alta…) o en las que sus precios están parametrizados.

La justificación se hará tarifa a tarifa, será breve, pero con justificaciones objetivas y evidentes que sean comprobables por el técnico del Servicio que dé el visto bueno al proyecto.

En el caso de aperturas y ensanches de pistas, demás del % de roca, que habrá que justificar especialmente, se presentará una sección media tipo acotada en la que se refleje la sección media (m2/m) de excavación en desmonte.

B.- JUSTIFICACION DE PRECIOS:

Se insertarán los informes generados en Presto:

- Materiales, mano de obra y maquinaria

- Precios Descompuestos

- Precios auxiliares (SOLO SI LOS HAY)

##### SIEMPRE

##### Anejo nº 8

##### REPORTAJE FOTOGRAFICO

Todas las actuaciones proyectadas han de tener, al menos, 1 fotografía.

SOLO SI HAY AFECCIONES

##### Anejo nº 9

##### AFECCIONES

- AFECCIONES A CARRETERAS

- AFECCIONES A LA RED HIDROGRAFICA

- OTRAS AFECCIONES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Además del anexo incluido en el Proyecto, hay que presentar 1 documento *.pdf a modo de SEPARATA, para la tramitación de la autorización, previa a la contratación de la obra, ante el organismo correspondiente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODELO A ENVIAR A CARRETERAS CUANDO EXISTE AFECCIÓN DE UNA CARRETERA DE LA RED REGIONAL

- Introducción y localización. Si la pista es de nueva apertura, o si se va a arreglar modificando lo anterior, aunque sea un hormigonado, en los 8 m zona de servidumbre desde la arista exterior de la carretera. Determinar el PK de la carretera y la situación en coordenadas. En la ejecución se garantizara la continuidad del drenaje longitudinal de la carretera afectada y su compatibilidad con las obras de drenaje proyectadas en el tramo inicial de la pista.

- Visibilidad. De acuerdo al apartado 3.2.5 de la instrucción de carreteras, Norma 3.1 IC.

- Descripción de las actuaciones proyectadas en el entronque.

- Fotografías de la zona del entronque.

- Planos. De situación. Perfil longitudinal y transversal del entronque, con las obras proyectadas.

VER MODELO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SE INCLUIRÁ BUSCANDO LA QUE CORRESPONDA SEGÚN EL TIPO DE OBRA EN LA SIGUIENTE PÁG. WEB: https://www.chcantabrico.es/servicios/impresos

SEPARATA PARA LA SOLICITUD A CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTÁBRICO

CONTENIDO MÍNIMO:

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA:

1.1.- Uso pretendido

Indicar el uso de las aguas que se pretenden captar (punto/s de agua para prevención de incendios o uso ganadero-abrevaderos/s-).

1.2.- Situación y localización.

La ubicación ha de quedar muy bien definida. Se indicarán el nombre del cauce, pozo o manantial del que se tomará el agua (el que figure en la cartografía del IGN), el nombre del lugar o paraje, el concejo y la provincia.

El punto de toma ha quedar identificado con coordenadas UTM.

| Nombre del cauce, pozo o manantial: |  |
| --- | --- |
| Lugar, paraje o pueblo: |  |
| Concejo: |  |
| Provincia: | Asturias |
| Coodenadas UTM del punto de toma: | X: Y: (huso ) |

1.3.- Descripción de las obras o instalaciones de las que se pretende autorización por parte de CHC

Descripción de las obras, solo las de captación (no todas las obras contempladas en el Proyecto de Obra).

- Croquis detallado y acotado de las obras de toma y del resto de las instalaciones.

1.4.- Caudales solicitados (En caso de concesiones de agua)

Se justificará, mediante cálculos, las necesidades de caudal en función de la demanda generada por la actividad a la que se destine el aprovechamiento.

En caso de que el caudal solicitado sea para abastecer abrevaderos, se ha de indicar el número de cabezas de ganado por especie. En este caso, se ha de justificar el caudal solicitado en función del número de cabezas.

Se reflejará en caudal que se solicita, QUE NO DEBE SOBREPASAR LOS 2 LITROS/SEGUNDO.

Si se trata de un bombeo, se indicarán las características del grupo moto-bomba, el caudal que eleva y el tiempo de funcionamiento.

1.3.- Dispositivos de control de caudal

Se definirá los dispositivos de control de caudal que se instalarán para dar cumplimiento a la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

En la práctica y en SOLAMENTE EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA, decir que se instalará un contador de caudal y un regulador de caudales para limitar el caudal a un máximo de 2 litros/segundo.

Este equipo se colocará en una arqueta registrable en lugar de fácil acceso (preferentemente al pie del punto de agua).

DESPUÉS DE UNA REUNIÓN MANTENIDA CON RESPONSABLES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, SE LLEGÓ AL ACUERDO DE QUE, EN LA EJECUCIÓN DE ABREVADEROS NO HACE FALTA INSTALAR UN CONTADOR DE CAUDAL NI UN REGULADOR DE CAUDALES, AUNQUE POR LEY SEA EXIGIBLE)

No olvidar de presupuestar estos dispositivos, a la hora de proyectar un DEPÓSITO, en el presupuesto del Proyecto (existen tarifas en Tarifas Montes).

2.- PLANOS:

2.1.- Situación y localización.

Sobre cartografía del IGN se indicarán en planta las instalaciones cuya autorización se pretende.  El punto de toma, las conducciones abastecimiento, los depósitos, los abrevaderos, y las conducciones de retorno de sobrantes han de venir reflejadas en el plano en planta. La escala del plano ha de ser la necesaria para identificar correctamente las ubicaciones de los diferentes elementos.

2.2.- Plano de las instalaciones.

Plano acotado de las instalaciones (toma, tuberías, depósitos, abrevaderos, arquetas, limitador de caudal, contador, etc….).

No puede faltar detalle del limitador de caudal a <2litros/segundo y del contador de caudal

El documento ha de ir fechado y firmado.

##### Documento nº 2 ##### PLANOS

Todos los Proyectos han de llevar, como mínimo, los siguientes planos:

1.- Plano de situación y localización.

2.- Plano/s de labores (1 plano por monte, a escala normalizada 1/5.000 ó 1/10.000), sobre la cartografía 1/500 ó 1/1000, con ó sin ortofoto de fondo. En el plano de labores se han de identificar los diferentes Rodales y en una leyenda se debe decir que actuaciones se llevarán a cabo en cada rodal.

3.- Plano/s detalles constructivos (a escala de detalle, desde 1/10 a 1/100).

4.- Plano cartel de obra

*Cartel formato A3 hasta 500.00 euros de finalización.

Todos los planos han de llevar CAJETIN, situado en la parte inferior derecha del plano y en el que aparezca los siguientes datos mínimos:

  - Consejería/D.G./Servicio.

  - Título del Proyecto.

  - Título de plano.

  - Nº de plano y hoja.

  - Escala numérica (SIEMPRE NORMALIZADA).

  - Fecha.

  - Firma del: Redactor/colaborador/VºBº del Director del Servicio, según proceda, con indicación de titulación.

##### Documento nº 3 ##### PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Insertar el pliego redactado a través de la aplicación informática PLIEGOS FORESTALES

La aplicación se puede descargar en el área de descargas en WWW.viverodelamata.es ó en L:\Obras Montes\Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Obra Forestal.

##### Documento nº 4 ##### PRESUPUESTO

Según Informes de Presto del Servicio de Gestión Forestal:

- Capítulo I: Cuadros de Precios 1 y 2.

- Capítulo II: Presupuesto Parcial (mediciones y presupuesto).

- Capítulo III: Presupuesto General.

##### Documento nº 5 ##### PROYECTO EN FORMATO DIGITAL

Se presentará:

A) En una carpeta: los archivos modificables definitivos con los que se ha hecho el proyecto (*.word, *.shp., *.cad, *.presto obra, etc….). SOLO PARA EMPRESAS EXTERNAS

B) En otra carpeta: 1 copia de todo el Proyecto en formato *.pdf y en 1 solo archivo preferentemente (dado que se tendrá que colgar en la página Web del “Perfil del Contratista”   <10 Mb). Firmado digitalmente.

C) En otra carpeta: las separatas (EIA, Estudio Afecciones a RN2000, etc.) en formato *.pdf y con los archivos *shp de todas las actuaciones proyectadas.

Las empresas externas facilitarán un LÁPIZ DE MEMORIA etiquetado con:

- El título del Proyecto.

- El técnico.

- La fecha (mes y año).

INSTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO DE LA CLASIFICACION EMPRESARIAL EN PROYECTOS DE OBRA FORESTAL.

En TODAS las OBRAS MAYORES (presupuesto total ≥40.000 € sin IVA) se ha de calcular la clasificación empresarial correspondiente y reflejarla en el Proyecto de Obra.

Se diferencian 2 casos:

Caso 1: Obras de < 500.000 euros (de valor estimado): en este caso al contratista no se le puede exigir clasificación empresarial para poder licitar. No obstante en el proyecto de obra se debe poner la clasificación empresarial con la que el contratista puede justificar la solvencia técnica, económica y financiera.

Caso 2: Obras de ≥ 500.000 euros (de valor estimado): en este caso al contratista se le exigirá clasificación empresarial para poder licitar. Por tanto en el proyecto de obra se debe poner la clasificación empresarial que corresponda.

SERVICIOS: nunca es exigible clasificación. Sirve para justificar la solvencia técnica, económica y financiera. Sólo hay que ponerla en los servicios “MAYORES” (valor estimado del contrato ≥15.000 euros.)

¿CÓMO SE CALCULA LA CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL?

La clasificación empresarial se compone de 3 dígitos. Su expresión obedece a la siguiente estructura:

GRUPO-subgrupo-categoría Número Número Letra en mayúscula

1º. - CALCULO DEL/OS GRUPO/S Y SUBGRUPO/S.

Se comparan los trabajos proyectados con los siguientes contemplados en el Reglamento de la Ley de Contratosy se escoge el GRUPO-subgrupo que corresponda.

OJO: En el caso de que existan trabajos proyectados que encajen en más de un GRUPO-subgrupo diferentes y siempre que su importe económico total (PEM+GG+BI) suponga más del 20% sobre el total del presupuesto total del proyecto de obra (PEM+GG+BI), será precisa una clasificación empresarial para cada tipo de trabajo, con un máximo de 4 clasificaciones.

Las letras mayúsculas identifican los grupos, y los números los subgrupos. Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. Subgrupo 2. Explanaciones. Subgrupo 3. Canteras. Subgrupo 4. Pozos y galerías. Subgrupo 5. Túneles. Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. Subgrupo 2. De hormigón armado. Subgrupo 3. De hormigón pretensado. Subgrupo 4. Metálicos. Grupo C) Edificaciones Subgrupo 1. Demoliciones. Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. Subgrupo 3. Estructuras metálicas. Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. Subgrupo 5. Cantería y marmolería. Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. Subgrupo 8. Carpintería de madera. Subgrupo 9. Carpintería metálica. Grupo D) Ferrocarriles Subgrupo 1. Tendido de vías. Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. Grupo E) Hidráulicas Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. Subgrupo 2. Presas. Subgrupo 3. Canales. Subgrupo 4. Acequias y desagües. Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. Grupo F) Marítimas Subgrupo 1. Dragados. Subgrupo 2. Escolleras. Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. Subgrupo 8. Emisarios submarinos. Grupo G) Viales y pistas Subgrupo 1. Autopistas, autovías. Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos Subgrupo 1. Oleoductos. Subgrupo 2. Gasoductos. Grupo I) Instalaciones eléctricas Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. Subgrupo 4. Subestaciones. Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. Grupo J) Instalaciones mecánicas Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. Subgrupo 3. Frigoríficas. Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. Grupo K) Especiales Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. Subgrupo 3. Tablestacados. Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

La forma de proceder para su cálculo es la siguiente:

A.- Si el plazo de ejecución < 12 meses: simplemente se escoge la categoría en función del importe económico total correspondiente a dicha clasificación empresarial.

B.- Si el plazo de ejecución > 12 meses: será preciso calcular la anualidad media, dividiendo el presupuesto de licitación correspondiente a dicha clasificación empresarial por el número de meses de ejecución del contrato y multiplicando el cociente por 12 meses. Este valor de anualidad media calculada será el que nos determinará la categoría de la clasificación.

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.

LAS CATEGORÍAS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS SERÁN LAS SIGUIENTES:

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.

- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.

- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.

- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Ejemplo 1:

| Actuación | PEM+GG+BI | Plazo | Clasificación empresarial |
| --- | --- | --- | --- |
| Repoblación | 20.000 € | 10 meses | No es necesario su cálculo |
| Ttos. selvicolas | 5.000 € |  |  |
| Pistas | 10.000 € |  |  |
|  | 35.000 € |  |  |

Ejemplo 2:

| Actuación | PEM+GG+BI | Plazo | Clasificación empresarial |
| --- | --- | --- | --- |
| Repoblación | 50.000 € | 10 meses | K-6-2 |
| Ttos. selvicolas | 150.000 € |  |  |
|  | 200.000 € |  |  |

En este caso al contratista no se le podrá exigir tener clasificación empresarial para poder licitar, pero éste podrá demostrar su solvencia técnica, económico y financiera por medio de la Clasificación empresarial: K-6-2 (SÍ hay que ponerla en el proyecto).

Ejemplo 3:

| Actuación | PEM+GG+BI | Plazo | Clasificación empresarial |
| --- | --- | --- | --- |
| Repoblación | 300.000 € | 10 meses | K-6-3 |
| Ttos. selvicolas | 250.000 € |  |  |
|  | 550.000 € |  |  |

En este caso al contratista para poder licitar ha de estar en posesión de la clasificación empresarial: K-6-3 (SÍ hay que ponerla en el proyecto).

Ejemplo 4:

| Actuación | PEM+GG+BI | Plazo | Clasificación empresarial |
| --- | --- | --- | --- |
| Repoblación | 40.000 € | 10 meses | K-6-2 |
| Ttos. selvicolas | 150.000 € |  |  |
| Pistas | 10.000 € (5 %) |  |  |
|  | 200.000 € |  |  |

En este caso al contratista no se le podrá exigir tener clasificación empresarial para poder licitar, pero éste podrá demostrar su solvencia técnica, económico y financiera por medio de la Clasificación empresarial: K-6-2 (SÍ hay que ponerla en el proyecto).

Solo se precia 1 clasificación, al ser el peso económico de la pistas <20% del total.

Ejemplo 5:

| Actuación | PEM+GG+BI | Plazo | Clasificación empresarial |
| --- | --- | --- | --- |
| Repoblación | 40.000 € | 10 meses | K-6-2 |
| Ttos. selvicolas | 150.000 € |  |  |
| Pistas | 100.000 € (34,48 %) |  | G-6-1 |
|  | 290.000 € |  |  |

En este caso al contratista no se le podrá exigir tener clasificación empresarial para poder licitar, pero éste podrá demostrar su solvencia técnica, económico y financiera por medio de la Clasificación empresarial: K-6-2 y G-6-1 (SÍ hay que ponerlas en el proyecto).

Se precian 2 clasificaciones, al ser el peso económico de la pistas >20% del total.

Ejemplo 6:

| Actuación | PEM+GG+BI | Plazo | Clasificación empresarial |
| --- | --- | --- | --- |
| Repoblación | 40.000 € | 24 meses | K-6-1 |
| Ttos. selvicolas | 150.000 € |  |  |
| Pistas | 10.000 € (5 %) |  |  |
|  | 200.000 € |  |  |

En este caso al contratista no se le podrá exigir tener clasificación empresarial para poder licitar, pero éste podrá demostrar su solvencia técnica, económico y financiera por medio de la Clasificación empresarial: K-6-1 (por lo que SÍ hay que ponerla en el proyecto).

Para el cálculo de la categoría (“número”) hay que calcular la anualidad media (=(200.000*12/24)= 100.000 €, número “1”).

Ejemplo 7:

| Actuación | PEM+GG+BI | Plazo | Clasificación empresarial |
| --- | --- | --- | --- |
| Repoblación | 200.000 € | 24 meses | K-6-1 |
| Ttos. selvicolas | 100.000 € |  |  |
| Pistas | 100.000 € (25 %) |  | G-6-1 |
|  | 400.000 € |  |  |

En este caso al contratista para poder licitar ha de estar en posesión de la clasificación empresarial: K-6-1 y G-6-1 (SÍ hay que ponerlas en el proyecto).

Se precian 2 clasificaciones, al ser el peso económico de la pistas >20% del total.

Para el cálculo de la categoría (“número”) de la K-6 hay que calcular la anualidad media correspondiente a cada clasificación (=(300.000*12/24)= 150.000 €, número “1”).

Para el cálculo de la categoría (“número”) de la G-6 hay que calcular la anualidad media correspondiente a cada clasificación (=(100.000*12/24)= 50.000 €, número “1”).

RESUMEN:

MENORES:

7.2.- Clasificación del contratista

No procede.

7.3.- Fórmula de revisión de precios

No procede.

MAYORES:

7.2.- Clasificación del contratista

Para las obras incluidas en el presente Proyecto no será exigible clasificación empresarial, de acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, la solvencia económica, financiera y técnica podrá ser acreditada mediante la clasificación empresarial la G-6-1.

##### NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS A EFECTOS DE FINANCIACIÓN

NORMAS GENERALES:

- No mezclar en el mismo proyecto montes propiedad del Principado con otros que no lo sean. Los del Principado van por el concepto 601 (inversiones con las que se queda el Principado) y el resto por el 631 (inversiones que se entregan al propietario). Además las repoblaciones en montes propiedad del Principado no tienen cofinanciación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común PEPAC.

- No mezclar zonas incluidas en la Red Natura con otras que no pertenezcan a la misma. Redactar 2 proyectos para evitar en uno la tramitación ambiental. Además pueden tener diferente financiación.

- No incluir en los títulos de los proyectos términos como “mantenimiento”, “reparación”, “conservación”… Los mantenimientos ordinarios son capítulo 2 (no tenemos dinero) en lugar de capítulo 6. Además el PEPAC no financia algunos mantenimientos. Una roza de helecho a manta es un tratamiento selvícola de prevención de incendios. En lugar de mantenimiento de la pista se puede poner obras en la pista…

Procurar que leyendo el título uno se haga una idea de lo que se va a realizar. Títulos como “Parque arqueológico forestal en Pesoz”, “Integración paisajística y mejora ambiental de parcelas municipales de Llanes”, “Trabajos agroambientales en montes del concejo de Teverga”, “Mejora ambiental integral. Cordal de Carracedo”, “Talleres sobre el riesgo de incendios forestales”, “Transferencia de conocimiento. Recuperación de castañedos”, “Logística de apoyo programa Educación Ambiental. Ecohuerto valle Turón”, “Infraestructuras viarias bosques de carreteras”, “Investigación sobre implantación movilidad sostenible”, “Investigación científica sobre la formación de paisajes”, obligan a leerse el proyecto –y a veces no es suficiente- para tener una idea de su contenido.

- Los títulos de los proyectos no se pueden repetir a lo largo de los años. Y el Asturcón solo nos deja 40 caracteres incluyendo espacios en blanco. Olvidarse de títulos del tipo “Tratamientos silvícolas en el concejo de Ibias. 2012”. Repoblación en Sierra de Bedramón”, “Fajas auxiliares en la comarca occidental” y similares. Se toma un plano, se busca el nombre de un paraje en el que se concentre la mayor parte de la obra y se toma como título, aunque nadie lo reconozca. Por ejemplo, repoblación en Loma Quemada, Sierra de Bedramón.

- Cuando el contrato sea para redactar proyectos, no mezclar proyectos que luego sean financiables por PEPAC con otros que no lo sean. Un Servicio será sólo para redactar proyectos cofinanciables y otro para proyectos no cofinanciables.

- Todos los proyectos deben incluir un LÁPIZ DE MEMORIA con el proyecto en PDF, que no debería pesar más de 10 megas en obras ordinarias. Probar en los planos para que pesen menos en formato jpg. La calidad del proyecto no es proporcional a los megas que ocupa, ni a lo que pesa en gramos, no pagamos por peso ni por folios utilizados; cuidado con el tipo de letra, con el interlineado y con los espacios en blanco entre párrafos.

En caso de duda, ponerse en contacto con Víctor López Truébano, tfno.: 985 105 694.

# FINANCIACIÓN PEPAC

| COFINANCIACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC ESPAÑA 2023-2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PEPAC | PRINCIPADO | AGE |
| Intervención 6843.2 | 60,00% | 32,90% | 14,10% |
| Intervención 6844 | 80,00% |  |  |
| Intervención 6881.1 | 80,00% | 17,50% | 7,50% |
| Intervención 6881.2 | 80,00% | 17,50% | 7,50% |
| Intervención 6881.3 | 80,00% | 32,90% | 14,10% |
| Intervención 6881.4 | 80,00% | 32,90% | 14,10% |

| INTERVENCIONES | ACTUACIONES PREVISTAS |
| --- | --- |
| INTERVENCIÓN 6843 Ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias |  |
| Intervención 6843.2 Ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad. (antigua 4.3) | Inversiones en infraestructuras agrarias para la mejora de la competitividad, entendiendo como agrarias las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Se incluyen los mantenimientos. Tanto nuevas como mantenimiento. GASTOS ELEGIBLES: infraestructuras agrarias. Rehabilitación y puesta en servicio de las superficies agrarias. Instalaciones comunales. Pistas en montes no ordenados. Financiación: 60%; el resto, 80%. Siempre que se pueda, utilizar otra medida. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD: proyecto de obra justificando la mejora de la competitividad. |
| INTERVENCIÓN 6844 Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad. |  |
| Intervención 6844 Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad (antigua 4.4). | Inversiones y actuaciones no productivas en explotaciones agrarias que contribuyan a la protección del medio ambiente y del entorno rural, en particular la biodiversidad agraria. GASTOS ELEGIBLES: restauración de pastizales seminaturales, infraestructuras para el manejo del ganado de forma extensiva, lucha contra especies invasoras, estructuras para el abastecimiento de agua tales como balsas de almacenamiento, abrevaderos, conducciones para el abastecimiento de los mismos CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD: proyecto de obra justificando la consecución de los objetivos específicos. Se priorizan las actuaciones en la Red Natura, pero no es indispensable que se desarrollen en la Red Natura. Podemos poner pastizales, uso comunal ganado… en montes no ordenados. |
| INTERVENCIÓN 6881. Inversiones forestales no productivas |  |
| Intervención 6881.1 Inversiones forestales no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales. (antiguas 8.1 y.2) | Repoblación forestal: por siembra o plantación. Forestación o reforestación. GASTOS ELEGIBLES: gastos de implantación de la masa forestal, incluyendo la reposición de marras (tratamiento de la vegetación existente, preparación del terreno). Elaboración de proyectos. Infraestructuras necesarias para la ejecución de los trabajos y su posterior conservación. Sistemas agroforestales: introducción de arbolado y modificación de la vegetación existente para el aprovechamiento ganadero o agrícola. GASTOS ELEGIBLES: implantación del arbolado forestal, incluyendo reposición de marras y protección del regenerado. Elaboración de proyectos y planes de gestión. Tratamiento de la vegetación existente. Implantación y mejora de pastizales incluyendo la quema y de cultivos agrícolas leñosos. Infraestructuras para la ejecución de los trabajos y su posterior conservación. Creación y mantenimiento de infraestructuras para el manejo del ganado (abrevaderos, cerramientos, mangas ganaderas. No se incluyen pagos anuales por costes de mantenimiento. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: plan de gestión para superficies superiores a 25 ha excepto en terrenos agrícolas (sistemas agroforestales). Coherencia con Directrices paneuropeas para repoblación forestal y reforestación (art 73.3g). No son admisibles especies de crecimiento rápido de turno corto (eucalipto, pawlonia, chopos, sauces y Robinia pseudoacacia –apartado 4 del Pepac, Definiciones) que para el mismo terreno solicitado reciban subvenciones del primer pilar de la PAC. Para infraestructuras que se construyan fuera del monte se debe justificar su vínculo con los terrenos forestales y la necesidad de ubicación fuera del monte. |
| Intervención 6881.2 Inversiones forestales no productivas en prevención de daños forestales. (antigua 8.3) | Prevención de daños en masas forestales por incendios, agentes biológicos, fenómenos meteorológicos, agentes abióticos, fenómenos erosivos y causas hidrológicas. GASTOS ELEGIBLES: redacción de planes y proyectos, trabajos selvícolas de prevención de incendios sobre masas forestales, superficies agrícolas e infraestructuras lineales (cortafuegos), construcción y mantenimiento de infraestructuras viarias, instalación y mejora de pastizales y utilización de ganado con fines preventivos, construcción y mantenimiento de puntos de agua y otras infraestructuras para conducción y distribución del agua, otras infraestructuras de prevención de incendios (vigilancia, comunicaciones, bases para medios de extinción, centros de coordinación), trabajos de investigación de causas de incendios, trabajos preventivos frente a daños hidrológicos y similares, redes y acciones para el seguimiento del estado sanitario de las masas forestales. Acciones de prevención activa de incendios forestales (eliminación de focos de ignición, basureros, quemas controladas, eliminación de restos forestales). CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: plan de gestión para superficies superiores a 25 has. En caso de prevención de daños por organismos nocivos, se deberá haber comunicado al Comité Fitosanitario Nacional. Para prevención de incendios, en zonas de riesgo alto o medio. Para infraestructuras que se construyan fuera del monte se debe justificar su vínculo con los terrenos forestales y la necesidad de ubicación fuera del monte. |
| Intervención 6881.3 Inversiones forestales no productivas en restauración de daños forestales. (antigua 8.4) | Restauración de los daños causados por los incendios forestales, por agentes bióticos y abióticos (avalanchas y fenómenos erosivos). GASTOS ELEGIBLES: proyectos y planes de gestión. Tratamiento de la vegetación, incluyendo recogida y eliminación de restos. Obras control erosión. Repoblación forestal en las zonas afectadas e infraestructuras asociadas. Actuaciones para la ordenación del pastoreo (acotados, cerramientos, arreglo o construcción de infraestructuras ganaderas). Acciones de mejora y conservación de la biodiversidad (arreglo o construcción de abrevaderos para la fauna, refugios…) CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: plan de gestión para superficies superiores a 25 has. Coherencia con Directrices paneuropeas para repoblación forestal y reforestación (art 73.3g). No son admisibles especies de crecimiento rápido de turno corto (eucalipto, pawlonia, chopos, sauces y Robinia pseudoacacia –apartado 4 del Pepac, Definiciones), que para el mismo terreno solicitado reciban subvenciones del primer pilar de la PAC.. Reconocimiento oficial de la ocurrencia del desastre (parte de incendios). Para infraestructuras que se construyan fuera del monte se debe justificar su vínculo con los terrenos forestales y la necesidad de ubicación fuera del monte. |
| Intervención 6881.4 Inversiones forestales no productivas en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales. (antigua 8.5) | Inversiones para aumentar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, garantizando las funciones sociales, productoras, protectoras y ecológicas de los montes. GASTOS ELEGIBLES: planes de gestión y proyectos de mejora selvícola. Actuaciones selvícolas para mejora estructural. Diversificación específica. Actuaciones para favorecer y regular el aprovechamiento sostenible y el uso social de los montes (AARR). Recuperación y mantenimiento vías pecuarias. Infraestructuras para conseguir los fines anteriores. Defensa de la propiedad pública. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: plan de gestión para superficies superiores a 25 has. Para infraestructuras que se construyan fuera del monte se debe justificar su vínculo con los terrenos forestales y la necesidad de ubicación fuera del monte. |

|  | CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA |  | SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| # ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (Art. 237 LCSP 9/2017) (Art. 139, 140 y 141 RLCAP) |  |  |  |
| Obra/ EXP: |  |  |  |
| Localidad: |  |  |  |
| Provincia: |  |  |  |
| Empresa adjudicataria/Contratista: |  |  |  |
| Fecha de adjudicación del contrato: |  |  |  |
| Importe de adjudicación del contrato: |  |  |  |
| Asistentes |  | ## A C T A |  |
|  |  | Fecha: En el lugar de las obras proyectadas, con esta fecha se reúnen los asistentes que al margen se expresan, con el objeto de llevar a cabo la comprobación del replanteo previo del proyecto (Art. 237 LCSP 9/2017). Hechas las comprobaciones correspondientes se verifica que la ejecución del proyecto es: |  |
| El Director facultativo de las obras. Fdo: |  |  |  |
| Por la Contrata (Art. 139.1ª RLCAP) Fdo: |  |  |  |
| (1) X Viable. (2) Viable, con observaciones por parte del Contratista. Y para que conste, los asistentes al acto, firman 3 ejemplares de la presente acta, en el lugar y fecha arriba indicados. Observaciones del Coordinador de Seguridad: |  |  |  |

- X Viable, observaciones o condiciones: - OBSERVACIONES - CONDICIONES

Nº EXPEDIENTE:

OBRA:

DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:

CONTRATISTA:

|  | CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL | SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL |
| --- | --- | --- | --- |

## ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

| ASISTENTES POR LA ADMINISTRACIÓN, Fdo.: EL DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA, Fdo.: EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATA, Fdo. | ANTECEDENTES Y DATOS ECONÓMICOS Fecha de acta de replanteo Presupuesto de adjudicación RECEPCIÓN FECHA:…………. En el lugar de emplazamiento de las obras se reúnen las personas que se expresan al margen para llevar a cabo, si procede, la recepción de las obras de referencia, de acuerdo a lo dispuesto y con los requisitos establecidos en los artículos 210 y 243 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Tras procederse al reconocimiento de las obras y haberse comprobado que se han ejecutado de acuerdo con el Proyecto aprobado e instrucciones dadas por el Director-Facultativo de la obra, que se encuentran en buen estado y se pueden entregar al uso público, el Facultativo designado por la Administración contratante, acuerda recibirlas de conformidad, con los efectos establecidos en el art.243 de la Ley de Contratos del Sector Público, iniciándose, con fecha del día siguiente de la presente acta, el plazo de garantía, de 1 año. Durante dicho plazo cuidará el contratista de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares e Instrucciones que dicte el Director-Facultativo de las mismas. (Art. 167 RLCAP). La fecha de inicio para efectuar la medición general de la obra queda fijada para el día 01/10/2014, de lo que queda notificado el Contratista, siendo obligatoria su asistencia. (Art. 166 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). Para que así conste, los asistentes firmas la presente Acta, por triplicado ejemplar, en el lugar de las obras, el día….de ……. de 20…. Pliego de Prescripciones Técnicas |
| --- | --- |

Nº EXPEDIENTE:

OBRA:

DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:

CONTRATISTA:

|  | CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL | SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL |
| --- | --- | --- | --- |

## ACTA DE MEDICIÓN GENERAL

| ASISTENTES EL DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA, Fdo.:........ EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATA, Fdo.:...... | ANTECEDENTES Y DATOS ECONÓMICOS Fecha de acta de replanteo Presupuesto de adjudicación Fecha de acta de recepción ……………… MEDICIÓN GENERAL FECHA: …./…./20... Pliego de Prescripciones Técnicas Que según el artículo 166 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. Se ha reconocido la totalidad de los trabajos comprobando que su medición ha respondido al Proyecto y a las órdenes de la Dirección Facultativa. En consecuencia, los reunidos acuerdan dar por realizada la medición de los trabajos, que se reconocen en la relación valorada general a origen, y dará lugar a la propuesta de certificación final de la obra de referencia. Y para que conste, se extiende la presente ACTA por triplicado que firman en prueba de conformidad los asistentes en lugar y fecha antes citados. |
| --- | --- |

Se puede consultar:  L:\Obras Montes\Proyectos de Obra Forestal\Para la redacción de Proyectos\Legislación relacionada con la redacción de proyectos\Confederación Hidrografica del Norte ó en BOE de 27 de mayo de 2009.

Según la legislación vigente en la materia:

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE núm. 257, de 26 de octubre (en especial los artículos 25, 26 y 36).

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Art. 25 del Reglamento General LCAP, vigente conforme lo establecido en la disposición adicional 5ª de la LCSP

Artículo 36.2.a) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA

Sin IVA